лаБОРАТОРНА РОБОТА №3.

Тема: Дослідження електричного кола з послідовним та паралельним з’єднанням резисторів.

Мета: Дослідна перевірка результатів розрахунку електричних кіл, що містять резистори, з’єднаних послідовно та паралельно.

Обладнання: резистори, реостат, амперметри, вольтметри, з’єднувальні дроти.

Теоретичні відомості

Якщо електричне коло містить декілька приймачів електричної енергії (резистори), то вони можуть бути з’єднані між собою по різним схемам.

При послідовному з єднанні резистори вмикаються в електричне коло «один за одним», тобто кінець першого резистора з’єднується з початком другого, кінець другого – з початком третього і так далі (рисунок 3.1). Поняття «початок» та «кінець» резисторів є умовними, тобто будь-який із виводів резистора може бути його «початком», а інший вивід – «кінцем».

Рисунок 3.1. Електричні схеми послідовного з’єднання резисторів.

Зі схеми видно, що через усі резистори проходе один і той самий струм: . На кожному з резисторів струм створює падіння напруги, величину якого можна визначити, користуючись законом Ома: , , .

При послідовному з’єднанні напруга на резисторах розподіляється пропорційно їх опорам. Для всього електричного кола: . Напруга на зажимах електричного кола дорівнює сумі напруг на всіх ділянках: . Підставимо в цю формулу значення напруг, що виражаються через закон Ома , звідки . Опір електричного кола при послідовному з’єднанні резисторів дорівнює сумі їхніх опорів. Якщо резистори мають рівні опори , то , де п – кількість резисторів, що з’єднані послідовно.

Потужність електричного кола по закону збереження електричної енергії дорівнює сумі потужностей, що споживається всіма резисторами:

.

При паралельному з’єднанні початки усіх резисторів з’єднуються в один вузол, а їх кінці – в інший вузол (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Електричні схеми паралельного з’єднання резисторів.

В схемі паралельного з’єднання резистори знаходяться під однією і тією самою напругою. Резистори утворюють паралельні гілки. Струми в окремих гілках визначаються за законом Ома: , , .

Таким чином, струми розподіляються по гілках обернено пропорційно опорам резисторів. Загальний струм: .

Згідно першому закону Кірхгофа: .

Підставимо в це рівняння значення струмів, що виражені законом Ома:

, звідки .

Величина, що обернена опору, називається провідністю , тому . Загальна провідність з’єднання дорівнює сумі провідностей усіх гілок. Якщо резистори мають однаковий опір, тобто , то , звідки .

Для визначення загального опору двох паралельно з’єднаних резисторів у практиці часто використовується доведеною формулою: , , звідки .

Потужність електричного кола по закону збереження електричної енергії дорівнює сумі потужностей, що споживається всіма резисторами. Для паралельно з’єднаних резисторів:

.

Питання до допуску (оформити письмово)

- Яка мета лабораторної роботи?

- Яке з’єднання резисторів називається послідовним, паралельним?

- Запишіть формули для розрахунку еквівалентного опору при послідовному та паралельному з’єднані резисторів.

- В яких випадках використовується послідовне з’єднання споживачів? Наведіть приклади.

- Як розподіляється напруга та потужність електричного кола при послідовному з’єднанні резисторів?

- В яких випадках використовується паралельне з’єднання споживачів? Наведіть приклади.

- Як розподіляється напруга та потужність електричного кола при паралельному з’єднанні резисторів?

- При якому з’єднанні резисторів опір електричного кола буде найбільшим?

- При якому з’єднанні резисторів опір електричного кола буде найменшим?

- Як розрахувати еквівалентну провідність для послідовного з’єднання резисторів?

- За якими формулами можна визначити потужність, що споживається резистором?

- Сформулюйте закони Ома для ділянки та повного кола.

- Сформулюйте закони Кірхгофа.

Порядок проведення роботи

- Ознайомитися з апаратурою та приладами, що використовуються при виконанні першого етапу роботи. Для кожного електровимірювального приладу записати межі вимірювання (Іmax, Umax), кількість поділок (NI, NU), ціну поділки (CI, CU).

- Скласти електричну схему 1 (рис.3.3) та показати її для перевірки викладачу. Напругу джерела живлення та електровимірювальні прилади вибирати за вказівкою викладача.

А) Напруга джерела живлення 0÷6,3 В: вольтметр 15 В, вольтметр (1,2,3) 3 В, амперметр 10 мА.

Б) Напруга джерела живлення 0÷30 В: вольтметр 50 В, вольтметр (1,2,3) 15 В, амперметр 50 мА.

- Після перевірки викладачем зібраної електричної схеми, встановити повзунок реостата R1 у максимальне значення і подати напругу на зібрану схему. Змінюючи положення повзунка реостата, встановити зручні для розрахунку величини струмів (напруг).

Рисунок 3.3. Електрична схема послідовного з’єднання резисторів.

- Записати у таблицю 2.1 покази всіх приладів, вимкнути живлення і показати результати вимірювань викладачу. Після підтвердження результатів вимірювання електричну схему можна розібрати.

Таблиця 3.1. Результати вимірювань та обчислень при послідовному з’єднанні резисторів.

| Виміряне |  |  |  |  | Обчислене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U | U1 | U2 | U3 | U' | R1 | R2 | R3 | R | R' | Р1 | Р2 | Р3 | Р' | Р" |
| А | В | В | В | В | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |

- Ознайомитися з апаратурою та приладами, що використовуються при виконанні другого етапу роботи. Для кожного електровимірювального приладу записати межі вимірювання (Іmax, Umax), кількість поділок (NI, NU), ціну поділки (CI, CU).

- Скласти електричну схему 2 (рис.3.4) та показати її для перевірки викладачу. Напругу джерела живлення та електровимірювальні прилади вибирати за вказівкою викладача.

А) Напруга джерела живлення 0÷6,3 В: вольтметр 3 В, амперметр 50 мА, амперметр (1) 50 мА, амперметр (2,3) 10 мА.

Б) Напруга джерела живлення 0÷6,3 В: вольтметр 15 В, амперметр 300 мА, амперметр (1,2,3) 50 мА.

В) Напруга джерела живлення 0÷30 В: вольтметр 50 В, амперметр 1 А, амперметр (1) 1 А, амперметр (2,3) 300 мА.

Г) Напруга джерела живлення 0÷30 В: вольтметр 50 В, амперметр 1 А, амперметр (1,2,3) 300 мА.

Рисунок 3.4. Електрична схема паралельного з’єднання резисторів.

- Після перевірки викладачем зібраної електричної схеми, встановити повзунок реостата R1 у максимальне значення і подати напругу на зібрану схему. Змінюючи положення повзунка реостата, встановити зручні для розрахунку величини струмів (напруг).

- Записати у таблицю 3.2 покази всіх приладів, вимкнути живлення і показати результати вимірювань викладачу. Після підтвердження результатів вимірювання електричну схему можна розібрати.

Таблиця 3.2. Результати вимірювань та обчислень при паралельному з’єднанні резисторів.

| Виміряне |  |  |  |  | Обчислене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | I | I1 | I2 | I3 | І' | G1 | G2 | G3 | G | G' | Р1 | Р2 | Р3 | Р' | Р" |
| В | А | А | А | А | В | Cм | Cм | Cм | Cм | Cм | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |

- Ознайомитися з апаратурою та приладами, що використовуються при виконанні третього етапу роботи. Для кожного електровимірювального приладу записати межі вимірювання (Іmax, Umax), кількість поділок (NI, NU), ціну поділки (CI, CU).

При необхідності електровимірювальні прилади замінити електровимірювальними приладами з меншими границями вимірювання.

- За даним вимірювань п.4. обчислити:

а) величину напруги, що діє на електричній схемі:

б) опір реостату, резисторів та всього електричного кола:

в) потужність, що споживається реостатом, резистором та всім електричним колом:

Впевнитися у справедливості наступних рівностей:

- За даним вимірювань п.8 обчислити:

а) загальний струм електричного кола:

б) провідності гілок опір реостату, резисторів та всього електричного кола:

в) потужність, що споживається реостатом, резистором та всім електричним колом:

Впевнитися у справедливості наступних рівностей:

- Проаналізувати результати та зробити висновки по виконаній лабораторній роботі відносно:

а) розподілу напруги на резисторах при послідовному з’єднанні;

б) розподілу струмів у гілках при паралельному з’єднанні;

в) підтвердження першого та другого законів Кірхгофа;

г) причин неповної відповідності розрахункових та дослідних даних.

Висновки записати у звіт.

- Додаткове завдання. Розв’язати задачу.

Акумуляторна батарея складається із 20 лужних акумуляторів, що з’єднані послідовно. ЕРС кожного акумулятора 1,2 В, а внутрішній опір 0,5 Ом. Визначити потужність споживача електричної енергії, підключеного до батареї, якщо його опір 38 Ом.

Література:

Евдокимов Ф.Б. Теоретические основы электротехники.