Практична робота №1.1.

Побудова потенціальної діаграми.

Генератор постійного струму, акумуляторна батарея і два резистора R1, R2 утворюють нерозгалужене електричне коло. ЕРС генератора – ЕГ, внутрішній опір генератора – rГ, ЕРС акумуляторної батареї – ЕА, внутрішній опір акумуляторної батареї – rА. Накреслити принципову схему та схему заміщення даного електричного кола, якщо джерела живлення з’єднанні узгоджено (зустрічно). Визначити струм в електричному колі, скласти баланс потужності, побудувати потенціальну діаграму.

Таблиця 1.1.

| Варіант | Параметри елементів електричного кола |  |  |  |  |  | З’єднання генератора та акумуляторної батареї |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕГ | ЕА | rГ | rА | R1 | R2 |  |
| 1 | 30 | 18 | 0,5 | 1,5 | 16 | 12 | узгоджене |
| 2 | 30 | 18 | 1,5 | 0,5 | 6 | 22 | зустрічне |
| 3 | 60 | 36 | 0,5 | 1,5 | 12 | 16 | узгоджене |
| 4 | 60 | 36 | 1,5 | 0,5 | 18 | 10 | зустрічне |
| 5 | 90 | 54 | 0,5 | 1,5 | 8 | 20 | узгоджене |
| 6 | 90 | 54 | 1,5 | 0,5 | 16 | 12 | зустрічне |
| 7 | 120 | 72 | 0,5 | 1,5 | 6 | 22 | узгоджене |
| 8 | 120 | 72 | 1,5 | 0,5 | 12 | 16 | зустрічне |
| 9 | 150 | 90 | 0,5 | 1,5 | 18 | 10 | узгоджене |
| 10 | 150 | 90 | 1,5 | 0,5 | 8 | 20 | зустрічне |
| 11 | 30 | 18 | 3 | 1 | 12 | 8 | узгоджене |
| 12 | 30 | 18 | 1 | 3 | 8 | 12 | зустрічне |
| 13 | 60 | 36 | 3 | 1 | 6 | 14 | узгоджене |
| 14 | 60 | 36 | 1 | 3 | 14 | 6 | зустрічне |
| 15 | 90 | 54 | 3 | 1 | 4 | 16 | узгоджене |
| 16 | 90 | 54 | 1 | 3 | 12 | 8 | зустрічне |
| 17 | 120 | 72 | 3 | 1 | 8 | 12 | узгоджене |
| 18 | 120 | 72 | 1 | 3 | 6 | 14 | зустрічне |
| 19 | 150 | 90 | 3 | 1 | 14 | 6 | узгоджене |
| 20 | 150 | 90 | 1 | 3 | 4 | 16 | зустрічне |
| 21 | 30 | 18 | 2 | 6 | 30 | 22 | узгоджене |
| 22 | 30 | 18 | 6 | 2 | 22 | 30 | зустрічне |
| 23 | 60 | 36 | 2 | 6 | 18 | 34 | узгоджене |
| 24 | 60 | 36 | 6 | 2 | 38 | 14 | зустрічне |
| 25 | 90 | 54 | 2 | 6 | 20 | 32 | узгоджене |
| 26 | 90 | 54 | 6 | 2 | 30 | 22 | зустрічне |
| 27 | 120 | 72 | 2 | 6 | 22 | 30 | узгоджене |
| 28 | 120 | 72 | 6 | 2 | 18 | 34 | зустрічне |
| 29 | 150 | 90 | 2 | 6 | 38 | 14 | узгоджене |
| 30 | 150 | 90 | 6 | 2 | 20 | 32 | зустрічне |