Практична робота №2.2.

Розрахунок магнітного поля котушки.

На кільцеве неферомагнітне осердя (μ = 1), середній радіус якого r, намотані дві обмотки, що мають кількість витків w1, w2. Площа поперечного перерізу осердя S. Визначити індуктивність обох обмоток L1, L2, їх взаємну індуктивність M, якщо коефіцієнт магнітного зв’язку між ними k. Визначити намагнічувальну силу Iw, напруженість магнітного поля H, магнітну індукцію B, магнітний потік Ф, енергію магнітного поля W у двох випадках: а) при узгодженому вмиканні обмоток, б) при зустрічному виканні обмоток, якщо струм, що протікає по першій та другій обмотці відповідно дорівнює І1, І2. Початкові дані задані у таблиці 2.2. Номер варіанту завдання збігається із номером студенту у списку в академічному журналі.

Таблиця 2.2.

| Номер варіанта | Радіус котушки, r, см | Переріз котушки, S, см2 | Кількість витків обмоток котушки |  | Коефіцієнт магнітного зв’язку, k. | Струм в обмотках котушки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w1 | w2 |  | І1 | І2 |
| 1 | 20 | 30 | 200 | 100 | 0,95 | 0,5 | 3 |
| 2 | 22 | 25 | 195 | 105 | 0,9 | 1 | 3,5 |
| 3 | 24 | 20 | 190 | 110 | 0,85 | 1,5 | 4 |
| 4 | 26 | 15 | 185 | 115 | 0,8 | 2 | 4,5 |
| 5 | 28 | 10 | 180 | 120 | 0,75 | 2,5 | 5 |
| 6 | 30 | 30 | 175 | 125 | 0,7 | 3 | 0,5 |
| 7 | 32 | 25 | 170 | 130 | 0,65 | 3,5 | 1 |
| 8 | 34 | 20 | 165 | 135 | 0,6 | 4 | 1,5 |
| 9 | 36 | 15 | 160 | 140 | 0,55 | 4,5 | 2 |
| 10 | 38 | 10 | 155 | 145 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 11 | 20 | 30 | 150 | 150 | 0,95 | 0,5 | 3 |
| 12 | 22 | 25 | 145 | 155 | 0,9 | 1 | 3,5 |
| 13 | 24 | 20 | 140 | 160 | 0,85 | 1,5 | 4 |
| 14 | 26 | 15 | 135 | 165 | 0,8 | 2 | 4,5 |
| 15 | 28 | 10 | 130 | 170 | 0,75 | 2,5 | 5 |
| 16 | 30 | 30 | 125 | 100 | 0,7 | 3 | 0,5 |
| 17 | 32 | 25 | 120 | 105 | 0,65 | 3,5 | 1 |
| 18 | 34 | 20 | 115 | 110 | 0,6 | 4 | 1,5 |
| 19 | 36 | 15 | 110 | 115 | 0,55 | 4,5 | 2 |
| 20 | 38 | 10 | 105 | 120 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 21 | 20 | 30 | 100 | 125 | 0,95 | 0,5 | 3 |
| 22 | 22 | 25 | 95 | 130 | 0,9 | 1 | 3,5 |
| 23 | 24 | 20 | 90 | 135 | 0,85 | 1,5 | 4 |
| 24 | 26 | 15 | 85 | 140 | 0,8 | 2 | 4,5 |
| 25 | 28 | 10 | 80 | 145 | 0,75 | 2,5 | 5 |
| 26 | 30 | 30 | 75 | 150 | 0,7 | 3 | 0,5 |
| 27 | 32 | 25 | 70 | 155 | 0,65 | 3,5 | 1 |
| 28 | 34 | 20 | 65 | 160 | 0,6 | 4 | 1,5 |
| 29 | 36 | 15 | 60 | 165 | 0,55 | 4,5 | 2 |
| 30 | 38 | 10 | 55 | 170 | 0,5 | 5 | 2,5 |