Практична робота №2.3.

Розрахунок нерозгалуженого магнітного кола

Геометричні розміри a, b, c, d, e, m, n, δ магнітного кола, що зображений на рисунку, задані у таблиці. Який струм повинен протікати по обмотці з кількістю витків w, щоб магнітна індукція у магнітопроводі дорівнювала В. Крива намагнічування задана у таблиці 2.3*. Номер варіанту завдання збігається із номером студенту у списку в академічному журналі. Матеріал, з якого виготовлений магнітопровід, вибирати за власним бажанням.

m

n

𝛿

w

a

b

Таблиця 2.3.

| Варіант | Розміри магнітопроводу |  |  |  |  | Магнітна індукція у магнітопроводі В, Тл | Кількість витків w, витків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a, мм | b, мм | m, мм | n, мм | δ, мм |  |  |
| 1 | 20 | 50 | 200 | 100 | 0,15 | 1,45 | 100 |
| 2 | 22 | 48 | 195 | 105 | 0,2 | 1,4 | 200 |
| 3 | 24 | 46 | 190 | 110 | 0,35 | 1,35 | 300 |
| 4 | 26 | 44 | 185 | 115 | 0,4 | 1,3 | 400 |
| 5 | 28 | 42 | 180 | 120 | 0,55 | 1,25 | 500 |
| 6 | 30 | 40 | 175 | 125 | 0,6 | 1,2 | 600 |
| 7 | 32 | 38 | 170 | 130 | 0,75 | 1,15 | 700 |
| 8 | 34 | 36 | 165 | 135 | 0,8 | 1,1 | 800 |
| 9 | 36 | 34 | 160 | 140 | 0,95 | 1,05 | 900 |
| 10 | 38 | 32 | 155 | 145 | 1,0 | 1,0 | 1000 |
| 11 | 20 | 30 | 150 | 150 | 0,1 | 0,95 | 1100 |
| 12 | 22 | 28 | 145 | 155 | 0,25 | 0,9 | 1200 |
| 13 | 24 | 26 | 140 | 160 | 0,3 | 0,85 | 1300 |
| 14 | 26 | 24 | 135 | 165 | 0,45 | 0,8 | 1400 |
| 15 | 28 | 22 | 130 | 170 | 0,5 | 0,75 | 1500 |
| 16 | 30 | 50 | 125 | 100 | 0,65 | 1,1 | 1600 |
| 17 | 32 | 48 | 120 | 105 | 0,7 | 1,05 | 1700 |
| 18 | 34 | 46 | 115 | 110 | 0,85 | 1,0 | 1800 |
| 19 | 36 | 44 | 110 | 115 | 0,9 | 0,95 | 1900 |
| 20 | 38 | 42 | 105 | 120 | 1,0 | 0,9 | 2000 |
| 21 | 20 | 40 | 100 | 125 | 0,1 | 0,85 | 2100 |
| 22 | 22 | 38 | 95 | 130 | 0,25 | 0,8 | 2200 |
| 23 | 24 | 36 | 90 | 135 | 0,3 | 0,75 | 2300 |
| 24 | 26 | 34 | 85 | 140 | 0,45 | 0,7 | 2400 |
| 25 | 28 | 32 | 80 | 145 | 0,5 | 0,65 | 2500 |
| 26 | 30 | 30 | 75 | 150 | 0,65 | 0,6 | 2600 |
| 27 | 32 | 28 | 70 | 155 | 0,7 | 0,55 | 2700 |
| 28 | 34 | 26 | 65 | 160 | 0,85 | 0,5 | 2800 |
| 29 | 36 | 24 | 60 | 165 | 0,9 | 0,45 | 2900 |
| 30 | 38 | 22 | 55 | 170 | 1,0 | 0,4 | 3000 |

Таблиця 2.3*.