Практична робота №3.1.

Задача 1.

Згідно варіанту визначити суму двох струмів Побудувати векторну діаграму, обравши відповідний масштаб. Записати всі струми у показниковій, тригонометричній, алгебраїчній формах.

, .

| № варіанта | , А | , градус | , А | , градус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | -90 |
| 2 | 0,2 | 10 | 0,3 | -80 |
| 3 | 0,3 | 20 | 0,5 | -70 |
| 4 | 0,4 | 30 | 0,7 | -60 |
| 5 | 0,5 | 40 | 0,9 | -50 |
| 6 | 0,6 | 50 | 1,1 | -40 |
| 7 | 0,7 | 60 | 1,3 | -30 |
| 8 | 0,8 | 70 | 1,5 | -20 |
| 9 | 0,9 | 80 | 1,7 | -10 |
| 10 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 11 | 1,5 | 0 | 3 | 10 |
| 12 | 2 | -10 | 5 | 20 |
| 13 | 2,5 | -20 | 7 | 30 |
| 14 | 3 | -30 | 9 | 40 |
| 15 | 3,5 | -40 | 11 | 50 |
| 16 | 4 | -50 | 13 | 60 |
| 17 | 4,5 | -60 | 15 | 70 |
| 18 | 5 | -70 | 17 | 80 |
| 19 | 5,5 | -80 | 19 | 90 |
| 20 | 6 | -90 | 21 | 5 |
| 21 | 10 | -85 | 2 | 15 |
| 22 | 15 | -75 | 4 | 25 |
| 23 | 20 | -65 | 8 | 35 |
| 24 | 25 | -55 | 16 | 45 |
| 25 | 30 | -45 | 32 | 55 |
| 26 | 35 | -35 | 64 | 65 |
| 27 | 40 | -25 | 128 | 75 |
| 28 | 45 | -15 | 64 | 85 |
| 29 | 50 | -5 | 32 | 5 |
| 30 | 55 | 0 | 16 | 45 |

Задача 2.

R

U

I

Згідно номера варіанта визначити невідомий параметр (струм або напругу) за відомими даними. Побудувати векторну діаграму, обравши відповідний масштаб.

| № варіанта | U, В | f, Гц | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 5 | 5 |
| 2 | 390 | 10 | 10 |
| 3 | 380 | 15 | 15 |
| 4 | 370 | 20 | 20 |
| 5 | 360 | 25 | 25 |
| 6 | 350 | 30 | 30 |
| 7 | 340 | 35 | 35 |
| 8 | 330 | 40 | 40 |
| 9 | 320 | 45 | 45 |
| 10 | 310 | 50 | 50 |
| 11 | 300 | 55 | 55 |
| 12 | 290 | 60 | 60 |
| 13 | 280 | 65 | 65 |
| 14 | 270 | 70 | 70 |
| 15 | 260 | 75 | 75 |
| 16 | 250 | 80 | 80 |
| 17 | 240 | 85 | 85 |
| 18 | 230 | 90 | 90 |
| 19 | 220 | 95 | 95 |
| 20 | 210 | 100 | 100 |
| 21 | 200 | 105 | 105 |
| 22 | 190 | 110 | 110 |
| 23 | 180 | 115 | 115 |
| 24 | 170 | 120 | 120 |
| 25 | 160 | 125 | 125 |
| 26 | 150 | 135 | 130 |
| 27 | 140 | 140 | 135 |
| 28 | 130 | 145 | 140 |
| 29 | 110 | 150 | 145 |
| 30 | 100 | 155 | 150 |

Задача 3.

С

U

I

Згідно номера варіанта визначити невідомий параметр (струм або напругу) за відомими даними. Побудувати векторну діаграму, обравши відповідний масштаб.

| № варіанта | U, В | f, Гц | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 5 | 500 |
| 2 | 390 | 10 | 485 |
| 3 | 380 | 15 | 470 |
| 4 | 370 | 20 | 455 |
| 5 | 360 | 25 | 440 |
| 6 | 350 | 30 | 425 |
| 7 | 340 | 35 | 410 |
| 8 | 330 | 40 | 395 |
| 9 | 320 | 45 | 380 |
| 10 | 310 | 50 | 365 |
| 11 | 300 | 55 | 350 |
| 12 | 290 | 60 | 335 |
| 13 | 280 | 65 | 320 |
| 14 | 270 | 70 | 305 |
| 15 | 260 | 75 | 290 |
| 16 | 250 | 80 | 275 |
| 17 | 240 | 85 | 260 |
| 18 | 230 | 90 | 245 |
| 19 | 220 | 95 | 230 |
| 20 | 210 | 100 | 215 |
| 21 | 200 | 105 | 200 |
| 22 | 190 | 110 | 185 |
| 23 | 180 | 115 | 170 |
| 24 | 170 | 120 | 155 |
| 25 | 160 | 125 | 140 |
| 26 | 150 | 130 | 125 |
| 27 | 140 | 135 | 110 |
| 28 | 130 | 140 | 95 |
| 29 | 110 | 145 | 80 |
| 30 | 100 | 150 | 65 |

Задача 4.

L

U

I

Згідно номера варіанта визначити невідомий параметр (струм або напругу) за відомими даними. Побудувати векторну діаграму, обравши відповідний масштаб.

| № варіанта | U, В | f, Гц | L, мГн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 5 | 500 |
| 2 | 390 | 10 | 485 |
| 3 | 380 | 15 | 470 |
| 4 | 370 | 20 | 455 |
| 5 | 360 | 25 | 440 |
| 6 | 350 | 30 | 425 |
| 7 | 340 | 35 | 410 |
| 8 | 330 | 40 | 395 |
| 9 | 320 | 45 | 380 |
| 10 | 310 | 50 | 365 |
| 11 | 300 | 55 | 350 |
| 12 | 290 | 60 | 335 |
| 13 | 280 | 65 | 320 |
| 14 | 270 | 70 | 305 |
| 15 | 260 | 75 | 290 |
| 16 | 250 | 80 | 275 |
| 17 | 240 | 85 | 260 |
| 18 | 230 | 90 | 245 |
| 19 | 220 | 95 | 230 |
| 20 | 210 | 100 | 215 |
| 21 | 200 | 105 | 200 |
| 22 | 190 | 110 | 185 |
| 23 | 180 | 115 | 170 |
| 24 | 170 | 120 | 155 |
| 25 | 160 | 125 | 140 |
| 26 | 150 | 130 | 125 |
| 27 | 140 | 135 | 110 |
| 28 | 130 | 140 | 95 |
| 29 | 110 | 145 | 80 |
| 30 | 100 | 150 | 65 |